# Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67.

# Техническое задание

Стандарт распространяется на фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 и запасные фильтрующие патроны к респираторам. Респираторы предназначены для защиты органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

Количество: __20___ шт.

| Обозначение: | ГОСТ 12.4.004-74 |
| --- | --- |
| Название рус.: | Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия |
| Заменен: | ГОСТ 12.4.296-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия» |
| Утвержден: | 04.06.1974 Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР (USSR National Committee on Standards at the Cabinet of Ministers 1386) |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ РПГ-67 Технические условия Filter-gas-respirators RPG-67. Specifications | ГОСТ 12.4.004-74* |
| --- | --- |

* Издание (август 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне 1980 г., феврале 1985 г., декабре 1985 г. (ИУС 8-80, 5-85, 4-90)

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 апреля 1974 г. № 1386 дата введения установлена

01.07.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стацдартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

Настоящий стандарт распространяется на фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 и запасные фильтрующие патроны к респираторам. Респираторы предназначены для защиты органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

Фильтрующие противогазовые респираторы РПГ-67 должны применяться при объемной доле свободного кислорода не менее 18 % и суммарной концентрации вредных веществ, превышающей предельно допустимые концентрации (ПДК) не более чем в 15 раз.

Респираторы РПГ-67 работоспособны во всех климатических зонах СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ

1.1а. Основные размеры респираторов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1а. Предельное отклонение размеров - ±5 мм.

1 - обтюратор; 2 - корпус полумаски; 3 - оголовье;
4 - обойма клапана выдоха; 5 - фильтрующий патрон

Таблица 1а

| Размер полумаски | Габаритные размеры респиратора, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | В |
| 1 | 186 | 140 |
| 2 | 193 | 145 |
| 3 | 198 | 150 |

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Респираторы и запасные фильтрующие патроны к ним должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и технологической документации, утвержденными в установленном порядке.

2.2. Внешний вид фильтрующих патронов и респираторов в сборе должен соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Сопротивление фильтрующих патронов постоянному воздушному потоку при объемном расходе 250 см3/с (15 дм3/мин) не должно превышать 69 Па (7,0 мм вод. ст.).

Сопротивление респиратора постоянному воздушному потоку при объемном расходе 500 см3/с (30 дм3/мин) не должно превышать:

88 Па (9,0 мм вод. ст.) - на вдохе;

59 Па (6,9 мм вод. ст.) - на выдохе.

2.4. Масса респираторов не должна превышать: с патронами марки А и Г - 300 г, с патронами марки В - 310 г, с патронами марки КД - 325 г.

2.5. Время защитного действия фильтрующих патронов респиратора по контрольным вредным веществам должно соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

| Марки фильтрующих патронов | Контрольные вредные вещества | Концентрация вредного вещества, г/м3 |  | Время защитного действия, мин, не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номин. | Пред. откл. | менее |
| А | Бензол | 10,00 | ±0,300 | 60 |
| В | Сернистый ангидрид | 2,00 | ±0,100 | 50 |
| КД | Аммиак | 2,00 | ±0,100 | 30 |
|  | Сероводород | 2,00 | ±0,100 | 50 |
| Г | Пары ртути | 0,01 | ±0,002 | 1200 |

Примечание. Фильтрующие патроны марки Г по парам ртути предприятием-изготовителем не испытываются.

2.7. Резиновая полумаска ПР-7 с клапанами вдоха и выдоха исполнения 1 должна соответствовать требованиям нормативной документации.

2.8. В комплект респиратора должны входить: респиратор в сборе (полумаска с оголовьем, клапаном выдоха и трикотажным обтюратором, две пластмассовые манжеты с клапанами вдоха, два фильтрующих патрона), запасной трикотажный обтюратор, сумка или полиэтиленовый пакет, памятка.

Респираторы с патронами марки Г трикотажными обтюраторами не комплектуются.

Респираторы должны быть изготовлены не ранее 2019 года.

Условия оплаты

Оплата осуществляется в течении 30 (тридцати) банковских дней после получения товара или предложение Поставщика.

Срок поставки – 3-я декада ноября 2019года