Приложение № 6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию оргтехники и заправки картриджей

Перечень картриджей для принтеров, копировальных аппаратов и МФУ,

принадлежащих Заказчику.

| Код картриджа | Кол-во |
| --- | --- |
|  | (шт.) |
| HP Q2612A | 6 |
| HP СE278А | 2 |
| Canon 712 | 2 |
| Canon EP-22 | 5 |
| HP Q5949A | 4 |
| Kyocera TK-4105 | 2 |
| Canon 728 | 15 |
| Samsung SCX-D4200A | 1 |
| Kyocera TK-160 | 8 |
| Kyocera TK-170 | 8 |

1. Наименование оказываемых услуг

Предоставление услуг по обслуживанию оргтехники и заправки картриджей.

2. Срок оказания услуг. С 01.01.2016г по 31.12.2016 г.

3. Условия оплаты

Система оплаты услуг обслуживания оргтехники и заправки картриджей пост оплата.

4. Условия оказания услуг.

1) Заправка картриджа состоит из:

- разбора картриджа;

- очистки бункера от отработанного тонера;

- очистки светочувствительного барабана от спекшегося тонера;

- очистки ролика заряда и магнитного вала от бумажной пыли и остатков тонера;

- очистки от бумажной пыли и остатков тонера металлического ракеля и проверки целостности его пластиковой вставки;

- очистки шестерен;

- заполнения новым порошком тонера;

- сборки, проверки целостности электрических контактов;

- смазки контактов и креплений;

- печати тестовой страницы;

- нанесения специальной маркировки с датой заправки на картридже;

- наклеивания гарантийных пломб на боковых крышках картриджа;

- упаковки в герметичный светозащитный пакет;

- наклеивания этикетки на пакет с наименованием Исполнителя, модели картриджа, датой заправки, фамилией заправщика.

2) Восстановление картриджа состоит из:

- осмотр ракеля, его замена в случае необходимости;

- осмотр фотобарабана, его замена в случае необходимости;

- восстановление или замена изношенных частей (вал, корпус, шестерни и т.п.);

- заправка картриджа.

Услуги оказываются в г. Елабуга на территории Исполнителя с использованием оборудования, расходных материалов и рабочей силы Исполнителя.

Возврат Заказчику заправленных и (или) восстановленных картриджей производится Исполнителем в течение двух рабочих дней со дня вызова. Замена картриджей недопустима (исключение – восстановление картриджа с заменой корпуса).

Услуги должны оказываться в соответствии с моделью картриджа, с использованием соответствующих моделей запасных частей. Заправка картриджа тонером должна осуществляться в необходимом объеме. Ресурс и качество печати заправленного и (или) восстановленного картриджа должен соответствовать ресурсу и качеству нового оригинального картриджа. В процессе тестирования картридж должен быть проверен на работоспособность, чистоту печати, отсутствие каких-либо полос (бледных и (или) темных), просыпание тонера, издание посторонних звуков.

Срок гарантии на результат услуг: не менее 6 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. В случае выхода из строя в процессе эксплуатации картриджа подлежащего гарантии Исполнитель по требованию заказчика согласно реестру принимает вышедшие  из строя картриджи, вывозит, производит их восстановление за свой счет и в течение одного рабочего дня после вывоза производит возврат Заказчику.

6. Дополнительные услуги, предоставляемым Исполнителем.

Исполнитель должен предоставлять следующие услуги:

- детализированный счет;

-  доставка выставляемых счетов курьером или по почте;

- обслуживание персональным менеджером Исполнителя.

7. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания).

1.  Опыт работы по предоставлению услуг ремонта оргтехники и заправки картриджей– не менее 5 лет.

Заказчик :	Исполнитель:

ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей»                                __________________________

И.о.генерального директора

_____________/А.В.Дементьев	___________/______________