УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Елабужское ПТС»

__________ И.Г. Гатауллин

«___» ___________ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту кровли Центральной бойлерной АО «Елабужское ПТС»

| № п/п | Наименование раздела, показатель | Описание услуг; требования к качественным, количественным характеристикам услуг; объемы услуг; количество и качественные характеристики продукта, используемого в рамках выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Капитальный ремонт кровли Центральной бойлерной АО «Елабужское ПТС» |
|  | Основные данные объекта | Адрес: РТ, г.Елабуга, ул.Интернациональная 9а Тип: Производственное здание |
|  | Технические и исходные данные | Заказчиком предоставляются: - ведомость объёмов работ. |
|  | Состав работ | Выполнить строительно-монтажные работы в составе: -Демонтаж воронок водосточных-2 шт.;. -Установка воронок водосточных-2 шт.;. -Оклейка поверхностей стеклотканью: на нефтебитуме, первый слой - 2 м2;. -Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(S=24*12)=288м2; Sпримык.=(24+24+12+12)*0,6=43,2м2;. -Разборка свесов из оцинкованной стали (S=72*0,25)=18м2; L=(24+24+12+12)=72м;. -Разборка: кирпичных столбиков(0,5*0,5*1,0*12шт)-3м3;. -Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м-3 м3;. -Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен( S=0,5*4 стороны*1,0*12шт.)- 24м2;. -Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен-24м2;. -Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2(создание водораздела и уклонов к водосточным воронкам)S=(24,0-0,25-0,25)*(12-0,25-0,25)=270,25=270,25*40%=108,1м2;. -Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(основная кровля, примыкания к стенам) Sкр.=288м2; Sпар.=(23,5+23,5+11,5+11,5)*0,5=70м2;. -Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя-288м2;. -Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком(L=23,5+23,5+11,5+11,5+столбики 0,5м*3стороны*6шт)=79м;. -Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков-70м;. -Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м(L=24,3+24,3+11,5+11,5)=70м;. -Обделка кровли к вент выводам(ду-2000=2шт,ду-800-2шт)-4шт;. -Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 для установки сливов из оцинкованной стали(L=11,5+11,5+23,5+23,5)=70м;. -Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дефлекторов, вентвыводов : за два раза(S=(2ПR;2шт+2ПR2*2шт)*0,6=2*3,14*0,4м*2шт+2*3,14*1,0*2шт)*0,6м=12,56м2;. -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км; класс груза 1(отходы кровли)=(3,312)*0,78=2,5834т.;. -Утилизация кровельных отходов. |
|  | Срок выполнения работ | Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента исполнения Заказчиком обязательств по авансовому платежу |
|  | Условия оплаты | Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика: - авансовый платёж в размере 30% от суммы договора, - окончательный расчёт после выполнения работ и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ (КС-2, КС-3) в срок не позднее 31.12.2018г. |
|  | Требования к исполнителю | 1. иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством; 2. обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; 3. иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов; 4. перед началом работ необходимо согласовать проведение работ с Заказчиком; 5. качество выполняемых работ, поставляемых материалов и оборудования, в рамках исполнения обязательств по данному договору, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилам устройства электроустановок; 6. Назначить своего представителя приказом, который выполняет обязанности, предписанные Договором. 7.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ-КАЛЬКУЛЯЦИИ |
|  | Требования к качеству работ | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 21-01-897 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы покрытия». |
|  | Документация | - Исполнительная документация, в соответствии с требованиями НТД. Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы, заверенные синей печатью завода-изготовителя (предоставить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ). |
|  | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания актов выполненных работ (КС-2, КС-3) |

Начальник ПТО				                    	Гильмиталипов И.Н.

Инженер-сметчик                                                        Шишмагаева С.А.

п.6 Условия оплаты согласовываю:

Директор по ЭиФ                                                               Сидорова Е.Н.