ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на перенос структурированной кабельной системы (СКС),

Объект г.Елабуга ПТС.

Елабуга, 2015г.

СКС

1. Общие сведения

Работы по переносу СКС (проектирование, поставка материалов, выполнение демонтажных-монтажных работ, проведение испытаний и разработка эксплуатационной документации) производятся в соответствии с документами:

- утвержденное Техническое Задание на перенос СКС;

- договор на работу по переносу  СКС.

Сроки и этапы выполнения работ по переносу СКС определяются договором на выполняемые работы.

2. Назначения и цели работы

СКС предназначена для организации единого кабельного хозяйства (подсистемы электропитания средств вычислительной техники, специального оборудования,  и информационной кабельной подсистемы).

Описанные в ТЗ требования должны использоваться в качестве основы при проектировании рабочих мест СКС.

3. Требования к структурированной кабельной системе (СКС)

3.1 Требования к СКС в целом.

СКС должна включать следующие компоненты:

- информационная кабельная подсистема;

Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11201 Class D, категория 5Е.

Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

СКС в целом должна соответствовать категории 5Е.

По окончании переноса информационной кабельной подсистемы, Исполнитель должен представить  Заказчику результаты ее положительного на наличие и правильность соединений.

Для переноса  СКС необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).

Все кабельные системы СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

- прокладку кабеля в кабель-каналах внутри помещений

- металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;

- прокладку кабеля в гофро-трубах или подвесных лотках, за подвесным потолком и за гипсокартоновыми стенами.

- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

3.2 Общие требования к информационной кабельной подсистеме.

Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между устройствами следующих систем:

- локальная вычислительная сеть;- система телефонии.

Топология трасс – звезда.

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.

4. Требования к документации по СКС.

При сдаче работ по перенсу СКС предоставляется:

- протоколы тестирования линков. Планировка помещений с указанием расположением  РМ и их маркировкой и схема прокладки кабельных трасс в электронном и печатном виде.

- гарантия на СКС минимум 3 года, с момента подписания акта о приёмке работ.