УТВЕРЖДАЮ

И.о.генерального директора                                                                                                          ОАО «Елабужское ПТС»

__________ А.В.Дементьев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о проведении открытого запроса предложения на право заключения договора на выполнение работ : «Капитальный ремонт кровли ЦТП-72»

| № п/п | Наименование раздела, показатель | Описание услуг; требования к качественным, количественным характеристикам услуг; объемы услуг; количество и качественные характеристики продукта, используемого в рамках выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет договора | Капитальный ремонт кровли ЦТП-72 |
|  | Основные данные объекта | Адрес: г. Елабуга Тип: Здание нежилое |
|  | Технические и исходные данные | Заказчиком предоставляются: - локальный сметный расчет. |
|  | Состав работ | Выполнить строительно-монтажные работы в составе: - Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, - Разборка изоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм, - Разборка пароизоляции из рулонных материалов, - Демонтаж/установка воронок водосточных, - Устройство пароизоляции: прокладкой в один слой, - Утепление покрытий плитами: из лёгких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо толщиной 150 мм, - Установка арматуры, - Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30 мм, - Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр: готовой эмульсией битумной, - Устройство кровель плоских из направляемых материалов: в два слоя, - Ремонт штукатурки стен парапетов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м.кв. толщиной слоя до 20 мм, - Огрунтовка стен парапетов из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр: готовой эмульсией битумной, - Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком, - Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков, - Наклейка по швам парапетных плит из направляемых материалов: в два слоя, - Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км/ класс груза Р (отходы кровли). |
|  | Срок выполнения работ | Общая продолжительность работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента письменного распоряжения заказчика |
|  | Условия оплаты | Расчеты за фактически выполненные Подрядчиком работы производятся в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации, подписанного сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки по форме КС- 3 и предъявленного Подрядчиком к оплате счета-фактуры при наличии подписанного акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. |
|  | Требования к исполнителю | 1. иметь необходимые Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующим законодательством; 2. обеспечить на строительной площадке и прилегающей территории необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; 3. иметь обученный персонал, который имеет соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов; 4. перед началом работ необходимо согласовать проведение работ с Заказчиком; 5. качество выполняемых работ, поставляемых материалов и оборудования, в рамках исполнения обязательств по данному договору, должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилам устройства электроустановок; 6. Назначить своего представителя приказом, который выполняет обязанности, предписанные Договором. |
|  | Требования к качеству работ | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями); СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 21-01-897 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные материалы покрытия». |
|  | Перечень разрешительной документации, предоставляемой Исполнителем для выполнения работ | Наличия свидетельства о допуске СРО |
|  | Документация | - Исполнительная документация, в соответствии с требованиями НТД. - Сертификаты соответствия и паспорта качества на все применяемые при производстве работ материалы, заверенные синей печатью завода-изготовителя (предоставить Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ). |
|  | Гарантийные обязательства | Согласно сертификата и паспорта производителя. |
|  | Особые условия | 1. В связи с возможным отклонением в физических объемах при производстве работ, возможно внесение корректировок в сметную документацию по согласованию с Заказчиком, без увеличения ее стоимости. |
|  | Гарантия исполнителя | Гарантия подрядной организации на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, должна составлять не менее 3 (трёх) лет со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |

Начальник ПТО				                    	Гильмиталипов И.Н.