ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку катионита КУ-2-8( натрий форма)

1. Наименование оказываемых услуг

Закупка катионита КУ-2-8 (натрий форма)

2. Количество оказываемых услуг

5 тн.

3. Срок оказания услуг.

4. Условия оплаты

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя услуг:

- в течении 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь –декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

-в течении 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

5. Условия оказания услуг.

Технические характеристики катионита:

1 внешний вид: сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета

2.Гранулометрический состав:

-размер зерен, мм 0,315-1,25мм

-обьемная доля рабочей фракции 96%

-эффективный размер 0,40-0,55мм

-коэффициент однородности не более1,7

3 массовая доля влаги, 43-53%

4. полная статистическая объемная емкость не менее 1,8

5. осмотическая стабильность, не менее 94,5%

6 процент целых гранул в товарном продукте 93%

Наличие:

- Сертификата качества смолы ионно обменной катионита КУ-2-8 (натрий форма)

- Экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

-Сертификат соответствия ТУ 6-07-493-95

-Свидетельство о регистрации в Гос. реестре опасных производственных объектов (цех производства ионно-обменных смол)